项目名称：乌审旗嘎鲁图通用机场有限公司中型泡沫车采购项目

项目编号：CG/WSQGS-22-005-N

目录

第一章、竞争性磋商公告	1

一、项目概况………………………………………………………………..2

二、响应文件截止（开标）时间及地点	2

三、联系方式	2

第二章、 供应商须知	3

一、供应商资格要求	3

二、响应文件的构成	4

三、评标与中标	4

第三章、采购要求	6

一、项目说明	7

二、采购产品实现功能及要求2

第四章、响应文件格式与要求	13

格式一：	13

格式二：	14

格式三：	15

格式四：	16

格式五：	28

- 竞争性磋商公告

乌审旗嘎鲁图通用机场有限公司拟采用非公开招标竞争性磋商的方式为公司采购车辆，现邀请符合条件的制造商或供应商前来参与此次采购活动。

一、项目概况

1、项目名称：乌审旗嘎鲁图通用机场有限公司中型泡沫车采购项目

2、项目编号：CG/WSQGS-22-005-N

3、采购人：乌审旗嘎鲁图通用机场公司

4、资金来源：企业自筹

5、采购内容：

| 序号 | 车辆名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中型泡沫车 | 1台 |

- 响应文件接收截止（开标）时间及地点

符合上述条件的供应商可于2022年11月7日起起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。三、响应文件接收截止（开标）时间及地点

1.获取招标文件的截止时间为：2022年11月13日下午17:00。

2.递交响应文件截止（评标）时间：2022年11月14日9:00分。

3.响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208室。

递交的响应文件需加盖公章密封邮寄到我处（不接收到付），响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团办公楼2楼208招标室。受疫情影响此次开标为线上视频开标。

三、联系方式

联系人：陈先生

电  话：18447052833

邮  箱：738787111@qq.com

第二章 供应商须知

一、供应商资格要求

具有法人资格或其他组织形式的供应商或授权代理的供应商，如供应商参与投标的，须具备有效的营业执照证等，如为授权代理供应商投标，须提供车辆制造商针对本项目出具的授权书。

三、投标文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1.竞标承诺书

2.产品最终报价表（包括税费等）

3.售后服务承诺

4.供应商须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（三证合一营业执照（副本）复印件、开户许可证或基本户存款信息等）；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料。

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(U盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件必须密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

四、评标与中标

乌审旗嘎鲁图通用机场有限公司组织成立竞争性谈判小组根据以下程序进行谈判：

（一）公布递交响应文件供应商名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

（二）磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

（三）磋商与报价

1.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价、企业资质等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过供应商抽签的顺序确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

2.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

3.评标办法与确定成交供应商

本项目采用综合评分法进行评标，报价相同时，评服务，比承诺，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审，进行最优商家选取。

评分细则

a.价格权重占60%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×60%×100。

b.商务及技术权重40%

| 投标产品的技术参数响应程度（10分） | 1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（10分） 2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（6-9分） 3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（1-5分） 4.投标产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分） |
| --- | --- |
| 供应商业绩（5分） | 2019年1月1日至投标截止之日（以合同签订时间为准），供应商每具有1项国内机场特种车辆合同金额在100万以上（包含100万元）业绩得1分，每增加1个合同业绩加1分，本项最多得5分。 注：投标文件须同时提供供应商中标通知书及合同复印件，否则不得分。 |
| 售后服务（5分） | 有售后服务方案得5分；售后服务方案详细有针对性的得1-5分；没有不得分； |
| 增值服务（10分） | 有增值服务得10分，增值服务详细有针对性的得1-10分；没有不得分； |
| 质保期（10分） | 质保期限在满足最低要求的基础上，每延长一年年加2分，最高得10分。 |

4、确定成交供应商

若各投标资料最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，评判活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果评判小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选投标资料的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，评判小组可以取消该投标资料的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在评判结束后，按照评判小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的投标资料为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，评判小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第三章 采购需求

一、内容

1、项目基本情况：本项目为一整包。

2、交货方式：一次采购

3、采购内容：

| 序号 | 车辆名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中型泡沫车 | 1台 |  |

- 项目预算：73万元

投标人投标报价需包含：裸车价（符合招标文件技术参数要求）、车辆购置税、保险费（交强险）、车辆过户挂牌费用。

- 5、质保期：验收合格后2年

6、交货期：合同签订后10日历日内供货。

7、付款方式：无预付款，采购人验收合格后付合同金额的85%，质保期满无其他问题付15%。

8、交货地点：乌审旗嘎鲁图通用机场、车辆运输过程中的一切费用由供应商自理。

9、所有产品需为全新正品。

二、技术参数

1、中型泡沫车

一、整车描述

1、整车主要参数表

| 名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 最大总质量 | 19700kg |
| 载液量 | 泡沫车载水5700kg、泡沫2000kg； |
| 发动机功率 | 297kw |
| 最高车速 | 100km/h |
| 消防泵 | 消防泵流量：60L/s@1.0 MPa |
| 消防炮额定流量及射程 | 泡沫炮流量：48L/s@1.0 MPa 射程：≥60 m |
| 成员人数 | 1+1+4 |
| 比功率 | 297/19.7=15.1 |
| 接近角 | ≥19° |
| 离去角 | ≥23° |

二、底盘

1、底盘主要参数：

| 发动机额定功率 | 297kw |  |
| --- | --- | --- |
| 发动机排量 | 10518ml |  |
| 发动机排放标准 | 国VI |  |
| 轴距 | 4600mm |  |
| 最大允许总重 | 20100kg |  |
| 整备质量 | 6600kg |  |
| 轴载质量 前轴/后轴 | 7100kg/13000kg |  |
| 驱动形式 | 4×2 |  |
| 最小转弯直径 | 16m |  |
| 最小离地间隙 | 295mm |  |
| 涉水深度 | 400mm |  |
| 变速箱形式 | 手动 |  |
| 型式 | 全功率取力器 |  |
| 取力器输出形式 | 法兰输出，逆时针旋转（与发动机相同） |  |
| 速比 | 0.61（增速1.647） |  |
| 配 置 | 200L铝合金圆形油箱，标配滤网，三锁（车门锁、点火开关、油箱盖锁）合一； 行车制动型式：双回路气压制动； 制动力调节型式：ABS；EBS+ESC； 驻车制动系型式：弹簧储能断气制动； 辅助制动系型式：德国排气制动系统； 应急制动型式：弹簧储能制动； 轮胎型号： 315/80R22.5 轮辋：8.5-20；备用轮胎1个； 电磁式电源开关，电控硅油风扇、铝合金储气筒、旋钮式远程油门控制器、远程起停线束、BBM、进气电加热、尿素加热、柴油粗滤加热、灭火器等。 |  |

2、驾乘室

| 结 构 | TX-S 四开门驾驶室、原装双排座 |
| --- | --- |
| 司乘人员数 | 1+1+4人 |
| 空呼器座椅 | 4具,乘坐安全舒适，操作便捷。 |
| 架驶员位置 | 左置 |
| 功 能 | 普通方向盘、气囊减震主座椅、机械副座椅、电动举升翻转系统，电动电加热后视镜，电动玻璃升降器，四点全浮驾驶室悬置，三锁（车门锁、车辆启动开关、油箱盖锁）合一，Nano BCU+TFT仪表，三点式双锁止结构安全带，双液压缸翻转支撑结构、USB接口、自动空调、窗帘导轨、定速巡航、普通大灯、昼行灯。 后视镜符合GB15084-2013《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》。 |
| 设 备 | 原车仪表板处设置消防操纵仪表板及警灯控制盒，加装 1、警报器； 2、取力器控制开关及指示灯； 3、附加电源、气路开关； 4、车厢照明灯、后照明灯、爆闪灯开关等； 5、驾驶室可以翻转，便于发动机的维修。 |

三、上装结构及性能参数

| 总体布置 | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成，车身前部为器材箱，中部为液罐，后部为泵房，罐体采用梯形大平面结构，整体对称。 |
| --- | --- |

1、器材箱和泵室

| 结构 | 铝合金结构，螺栓连接，车顶防滑盖板,可行走； |
| --- | --- |
| 器材箱 | 器材箱位于乘员室后部,两边设铝合金卷帘门，内有照明灯。两边下部采用消防车用翻转踏板，采用整体成型铝型材结构，重量轻，强度高，操作便捷，踏板两端安装警示灯具，打开后踏板翻转后具有灯光闪烁警示作用，兼具美观和实用功能。多孔钢装夹结构便于器材装夹和位置调整。 |
| 泵房 | 泵室位于车后部, 两边与尾部设铝合金卷帘门，内有照明灯。两边下部采用消防车用翻转踏板，采用整体成型铝型材结构，重量轻，强度高，操作便捷，踏板两端安装警示灯具，打开后踏板翻转后具有灯光闪烁警示作用，兼具美观和实用功能。泵室两侧可放置部分常用器材，后部设上车爬梯。 |
|  | 保暖装置：安装暖风机 |

2、水罐：

| 结构 | 外露罐，内设防荡板，格间留有人孔，符合国家标准，耐腐蚀。 |
| --- | --- |
| 容量 | 5700kg |
| 材质 | 复合塑料材质， 设计厚度为20mm：20mm：10mm（底板：侧板：防荡板） |
| 罐体设置 | 人孔：设φ450人孔1个，带有快速锁定/开启、自动泄压装置；采用可自动泄压的罐盖，具有自动泄压、快速锁定、开启功能，避免因罐体瞬时高压导致罐体变形撕裂。 |
|  | 溢流口：设DN80溢流口1个。 |
|  | 放余水口：设1个DN40水罐放余水口，配球阀。 |
|  | 注水口：车身两侧各设2个DN80注水口。 |

3、泡沫罐:

| 结构 | 与水罐联体 |
| --- | --- |
| 容量 | 2000kg |
| 材质 | 复合塑料材质， 设计厚度20mm：20mm：10mm（底板：侧板：防荡板） |
| 罐体设置 | 设φ450人孔1个,带有快速锁定/开启、自动泄压装置.采用可自动泄压的罐盖，具有自动泄压、快速锁定、开启功能，避免因罐体瞬时高压导致罐体变形撕裂。 |
|  | 配呼吸阀 |
|  | 放余液口：设1 个DN40泡沫罐放余液口，配球阀 |

四、水—泡沫系统：

1、水泵

| 形式 | 常压离心泵 |  |
| --- | --- | --- |
| 额定流量 | 60L/s |  |
| 出口额定压力 | 1.0 MPa |  |
| 最大吸深 | 7m |  |
| 引水装置 | 活塞泵 |  |
| 引水时间 | 最大吸深时 ≤50s |  |

2、泡沫比例混合系统:

| 形式 | 自动 |  |
| --- | --- | --- |
| 制造商 | 国产 |  |
| 混合比例 | 3%、6% |  |

3、管路系统

| 管道材质 | 优质无缝碳钢管，罐出泡沫液管路为304不锈钢 |
| --- | --- |
| 吸水管路 | 泵房两侧各设1个DN150吸水口，配有不锈钢滤网，带闷盖 |
| 注水管路 | 泵房内设置1个DN80水泵向罐内充水管路 |
| 出水管路 | 泵房左右两侧各设2个DN80出水口,带球阀和闷盖 |
| 冷却水管路 | 配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀 |
| 余水装置 | 消防作业结束后，通过开关，一键式开启放余水装置，可确保所有需要放余水部位有效放净余水，操作简便，性能可靠。特别是在北方冬季避免造成消防车余水结冰，损坏相关设备的严重后果。 |

五、灭火装置

1、车载（水、泡沫）炮

| 回转角度 | 360水平回转 |  |
| --- | --- | --- |
| 最大仰/俯角： | 俯角≤-30，仰角≥+70 |  |
| 流量 | 48L/S |  |
| 射程 | ≥60 m |  |
| 遥控距离 | ≥300 m |  |

六、消防控制系统

控制面板主要包括驾驶室控制和泵室控制两部分：

| 驾驶室内控制 | 设置上装电气总开关、上装气路总开关、水泵脱挂档、警灯警报、照明及信号装置控制等 |
| --- | --- |
| 泵室内控制 | 设置混合比例设定、控制阀开关、参数显示、状态显示等 |
| PLC控制系统，可对上装消防系统、底盘油门等进行整体协调控制 |  |

七、电气设备

| 车辆指示及警示灯 | 转向灯显示器，远、近光，电瓶充电指示器，驻车制动指示灯，前雾灯， 后雾灯；制动系统气压低报警，发动机润滑系统低压报警，空滤器堵塞报警等；蓄电池总电源开关，一个电子开关位于驾驶室内；免维护蓄电池，电动式雨刷间歇开关，消防泵操作取力器开关、配置通讯车载台、360度全景影像+倒车雷达等。 |
| --- | --- |
| 附加电气 | 独立电路 |
| 辅助照明 | 器材箱及泵房分别设有照明灯 |
|  | 车身两侧卷帘门上部安装外部照明灯 |
|  | 操纵仪表板上设有照明灯 |
|  | 车辆前后有预留牌照架，并安装牌照灯 |
| 频闪灯 | 车身两侧安装红、蓝频闪灯 |
| 警示装置 | 1.6米红色长排爆闪警灯1个，安装在驾驶室顶部 |
|  | 200W警报器,其控制盒在驾驶员前下方 |
| 自动充电充气装置 | 配备自动充电充气装置，可对车辆蓄电池进行智能充电充气，在车辆启动时自动脱落，也可手动分离。 |

八、表面处理：

| 颜色 | 车体外表面主色为R03消防红,器材室内部为浅灰色，底盘架为黑色，轮辋为银色 ， 挡泥板、保险杠为白色。 |
| --- | --- |

九、随车消防器材的布置和配备标准

1、器材布置

1、按照消防实战需要，根据消防操作程序，就近取放。

2、使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、推拉或抽拉式的专用夹具固定。

3、标示醒目,多人操作，互不干涉。

2、器材配备

交车时提供以下随车技术文件

1 使用说明书 2份

2 随车备件及附件清单 1份

3 底盘随车文件 1份

4 产品合格证 1份

5 装箱单 1份

交车时提供以下随车消防器材

1 消防水带（卡式） 20-65-20    6盘

2 消防水带（卡式） 16-80-20    4盘

3 开关直流水枪（卡式雄） QZG3.5/7.5    2支

4 无后坐力水枪（卡式雄） QLD6.0/8.0Ⅲ-B型    1支

5 空气泡沫枪（卡式雄） PQ8    2支

6 异型快速接口（内扣转螺纹） KD150/100    1个

7 吸水管（内扣） φ150×2000    4根

8 吸水管扳手 6"    2把

9 滤水器（内扣） FLF150    1只

10 集水器（内扣转80雄） JII150/80×2-1.6    1个

11 三分水器（卡式雄分雌） FⅢ80/65×3-1.6    1个

12 泡沫外吸管（螺纹） DN40    1根

13 异型接口 KXK65内扣/80雌    2个

14 异径接口 KJK65 雌/80雄    2个

15 水带护桥 FH80/90×555×570    2个

16 水带包布 QH16044X     4件

17 水带挂钩 QH16045X    4件

18 地上消火栓扳手 FB450    1件

19 地下消火栓扳手 FBA800    1件

20 灭火器 MFCZ/ABC3     1具

三、采购要求

1、必须是符合国家标准的合格产品。

2、必须是符合品名、型号、规格、数量的产品。

3、车辆必须是全新的，并完全符合生产厂所规定的质量，性能标准及国家有关。

4、协助采购方办理验收相关手续。

5、供应商负责将车辆送达采购方指定的地点、运输过程中出现问题，供应商承担全部责任。

第四章 响应文件格式与要求

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

目录

格式一               （一）竞标承诺书

乌审旗嘎鲁图通用机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为 CG/WSQGS-22-005-N的中型泡沫车采购项目竞争性磋商文件要求，经我公司认真研究竞标须知、售后服务方案、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、售后服务方案、资质要求以人民币（大写）         元（￥         ）投标总报价进行竞标。我方完全接受本次竞争性磋商文件规定的所有要求，并承诺在成交后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方成交，我方保证在合同签订后提供高质量的服务。

3. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

4. 我方接受采购文件所列须知中关于没收谈判保证金的约定。

5. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其竞标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，成交通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年  月  日

格式二              （二）法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                 采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵中心收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商：                  （公章）

法定代表人：              （签字）

年   月   日

格式三            （三）投标报价表

项目名称：

项目编号：

联系人：

联系电话：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 税率 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中型泡沫车 | 1台 |  |  |  |

供应商名称：                  （公章）

日期：   年  月   日

（四）售后服务承诺（格式自拟）

（1）售后服务

（2）增值服务

（3）质保期限

（五）供应商须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件、开户许可证或基本户存款信息等）；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料；

（3）供应商业绩。

（六）供应商投标承诺书

格式四              供应商投标承诺书

XXXX公司：

本供应商在参与XXXX项目（项目编号：XXXX）中做出如下承诺：

- 拥护国家治理政府采购领域商业贿赂工作决策，自觉遏制商业贿赂行为；

- 不向采购人、招标代理机构行贿或者提供不正当利益；

- 严格执行采购文件，在采购过程中不与采购人私下协商谈判；

- 不与采购人、招标代理机构或者其他供应商恶意串通；

- 保证公平竞争，不提供虚假材料谋取成交资格；

- 自觉维护采购市场秩序，不以不正当手段诋毁和排挤其他供应商；

- 按照采购内容和标准，在规定时限内与采购人签订采购合同；

- 成交后严格履行合同，不与采购人私自更改合同或降低合同标准，损公肥私。

如违背上述承诺，自愿按有关法律、法规、规章和制度的规定接受处罚。

供应商法定代表人（或法定代表授权人）签字：

供应商（公章）：

年    月    日